
报价函

项目名称：聊城市退役军人医院新建优抚病房楼办公家具采购项目
	最终报价（元）
	大写：                       元                           

小写：                       元

	质保期
	             年

	交付期
	合同生效后       天

	售后服务
	出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间     小时

	需要澄清的其他内容
	


                               企 业 名 称：________________                           

                               授权代表签字：_______________                   

                               日期： 2025年12月9日
附件一:

	序号
	区域
	名称
	材质
	单位
	数量

	1 
	护士站
	转椅
	尺寸（W*D*Hmm）为：660*600*1030
椅背：PP+玻纤背框背框，椅背经102kg的推力测试，符合国家测试标准，高弹性透气加密网
扶手：PP+玻纤分体固定T型扶手 
椅座：香港“东亚”牌高回弹加厚7CM中软切割海绵，高弹力优质透气座布，12mm厚木板 
底盘：广东“昊富”牌2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能） 
气杆：“三弘”牌行程85mm沉口40MM三级黑色气杆 
椅脚：330mm黑色PP脚，过1000KG静压测试
椅轮：“鱼跃”牌55MM沙面尼龙轮
	把
	4.00 

	2 
	一层南区（主任\护士长办公室）
	1.4米办公桌
	尺寸（W*D*Hmm）为：1400*700*750
1、基材:选用江西“大亚”牌优质环保E0级刨花板，台面厚度25MM，其他部位厚度18MM。甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤12%。 
2、封边:采用与板材同色封边,厚度2.0mm,采用激光封边工艺，无缝封边，能长期不变形、不开裂，耐污、耐、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。。 
3、热熔胶：采用“三棵树”牌优质环保品牌热熔胶，品质优异，经得起寒冷和高温气候考验，保证表面无裂纹、鼓泡、起皱等现象。 
4、五金配件：采用优质“DTC”品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 
5、优质加厚钢架
	张
	2.00 

	3 
	1层南区（主任\护士长办公室）
	钢制文件柜（裸板0.6）
	尺寸（W*D*Hmm）为：900*400*1850
1、采用上海“宝钢”牌冷轧钢板，裸板厚度0.6mm； 
2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强，采用“恒昊”牌优质钢化玻璃
3、五金配件：采用优质“DTC”品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 
4、门板整板一次冲压成型，没有拼接。
	组
	1.00 

	4 
	主任护士长办公室
	转椅
	尺寸（W*D*Hmm）为：660*600*1030
椅背：PP+玻纤背框背框，椅背经102kg的推力测试，符合国家测试标准，高弹性透气加密网
扶手：PP+玻纤分体固定T型扶手 
椅座：香港“东亚”牌高回弹加厚7CM中软切割海绵，高弹力优质透气座布，12mm厚木板 
底盘：广东“昊富”牌2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能） 
气杆：“三弘”牌行程85mm沉口40MM三级黑色气杆 
椅脚：330mm黑色PP脚，过1000KG静压测试
椅轮：“鱼跃”牌55MM沙面尼龙轮
	把
	2.00 

	5 
	一层南区（主任\护士长办公室）
	三人沙发
	尺寸（W*D*Hmm）为：2000*780*810
1、面料:选用“峰安”牌优质环保西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久； 
2、辅料:采用香港“东亚”牌高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 
3、脚架：“迈上”牌优质钢制脚架，表面静电喷塑处理。
	组
	1.00 

	6 
	一层南区（医生办公室）
	1.2米办公桌
	尺寸（W*D*Hmm）为：1200*600*2200
1、基材:选用江西“大亚”牌优质环保E0级刨花板，台面厚度25MM。甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤12%。 
2、封边:采用与板材同色封边,厚度2.0mm,采用激光封边工艺，无缝封边，能长期不变形、不开裂，耐污、耐、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。。 
3、热熔胶：采用“三棵树”牌优质环保品牌热熔胶，品质优异，经得起寒冷和高温气候考验，保证表面无裂纹、鼓泡、起皱等现象。 
4、五金配件：采用优质“DTC”品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	张
	8.00 

	7 
	医生办公室
	转椅
	尺寸（W*D*Hmm）为：660*600*1030
椅背：PP+玻纤背框背框，椅背经102kg的推力测试，符合国家测试标准，高弹性透气加密网
扶手：PP+玻纤分体固定T型扶手 
椅座：香港“东亚”牌高回弹加厚7CM中软切割海绵，高弹力优质透气座布，12mm厚木板 
底盘：广东“昊富”牌2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能） 
气杆：“三弘”牌行程85mm沉口40MM三级黑色气杆 
椅脚：330mm黑色PP脚，过1000KG静压测试
椅轮：“鱼跃”牌55MM沙面尼龙轮
	把
	8.00 

	8 
	1层南（医生办公室）
	钢制文件柜（裸板0.6）
	尺寸（W*D*Hmm）为：900*400*1850
1、采用上海“宝钢”牌冷轧钢板，裸板厚度0.6mm； 
2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强，采用“恒昊”牌优质钢化玻璃
3、五金配件：采用优质“DTC”品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 
4、门板整板一次冲压成型，没有拼接。
	组
	2.00 

	9 
	一层南医生办公室
	会议桌（单桌组合）
	尺寸（W*D*Hmm）为：1200*1200*750
1、基材:选用江西“大亚”牌优质环保E0级刨花板，台面厚度25MM。甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤12%。 
2、封边:采用与板材同色封边,厚度2.0mm,采用激光封边工艺，无缝封边，能长期不变形、不开裂，耐污、耐、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。。 
3、热熔胶：采用“三棵树”牌优质环保品牌热熔胶，品质优异，经得起寒冷和高温气候考验，保证表面无裂纹、鼓泡、起皱等现象。 
4、五金配件：采用优质“DTC”品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 
5、桌腿带走线功能
	组
	3.00 

	10 
	一层南区（男更衣值班室）
	1.2米书桌
	尺寸（W*D*Hmm）为：1200*600*750
1、基材:选用江西“大亚”牌优质环保E0级刨花板，台面厚度25MM。甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤12%。 
2、封边:采用与板材同色封边,厚度2.0mm,采用激光封边工艺，无缝封边，能长期不变形、不开裂，耐污、耐、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。。 
3、热熔胶：采用“三棵树”牌优质环保品牌热熔胶，品质优异，经得起寒冷和高温气候考验，保证表面无裂纹、鼓泡、起皱等现象。 
4、五金配件：采用优质“DTC”品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	张
	1.00 

	11 
	一层南区（男更衣值班室）
	钢制上下床（含垫子）
	尺寸（W*D*Hmm）为：2000*900*1800
1、床立柱：闭口型材管采用上海“宝钢”牌国标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的异型钢，成型后截面尺寸：68MM*68MM闭口型材厚度为1.2mm，立柱的一面为R30左右的斜面保护，防止人员碰伤。钢管外露前沿带有2条内凹圆弧形加强筋，增加美观性和立柱牢固性，立柱封口采用环保工程塑料封闭处理要求美观大方。 
2、床厅横梁：闭口型材管采用上海“宝钢”牌国标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，成型后截面尺寸：90mm*40mm闭口型材，厚度1.2mm横梁上端向内凹，内凹深度13*20MM。钢管外露面设计两条内凹圆弧形加强筋,增加美观性和立柱牢固性；P型管底面为弧形设计以增加安全性防止磕碰。 
3、床头护栏：竖管采用3根20*20*1.1mm 方管，床头上档横拉料采用规格为25mm*25mm D型闭口型材管采用上海“宝钢”牌国标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的异型厚度1.1mm ；D型管顶面为弧形设计以增加安全性防止磕碰。床头下档横拉料采用闭口型材管采用国标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，成型后截面尺寸：90mm*40mm闭口型材，厚度1.2mm横梁上端向内凹，内凹深度13*20MM。钢管外露面设计两条内凹圆弧形加强筋,增加美观性和立柱牢固性；P型管底面为弧形设计以增加安全性防止磕碰。 
4、前护栏：护栏整体高度300mm。护栏与床梁采用满焊焊接固定。 
5、床铺支撑横档：规格为30*20国标优质冷轧方管；采用厚度1.0mm，配有静音套床板支撑梁嵌入式床横梁固定连接；每个床铺支撑横梁数量采用5根； 
6、连接卡件：床梁连接挂件与立柱之间呈内挂式采用上海“宝钢”牌优2.0厚钢板冲压成型，规格为200mm×30mm；卡件与立柱进深20mm，挂齿由导向段和锁紧段组成，挂齿3个挂齿与立柱连接牢固。 
7、爬梯：采用25*25*1.2mm方管，表面有防滑条纹。 
8、蚊帐架：采用19mm圆管，壁厚1.0mm，采用塑料套连接支床立柱上端，蚊帐架为可伸缩形式安装。 
9、床铺板：按铁床实际空间制作，采用15mm杉木板拼接而成，正反面抛光，经干燥、防腐、防蛀处理，板底加固4根30*30mm木条为支撑点，制作牢固可靠； 
10、脚套：下脚套采用内套式，进深35mm。上脚套内外套结合式，进深75mm，外套15mm，和自锁式蚊帐杆锁头一次成型，独立开模防水、防滑、防噪音、耐冲击、韧性强。要求采用优质PP工程塑料一体成型垫脚和堵头。 
11、采用“雅兰”牌8cm优质棕榈乳胶床垫
	组
	1.00 

	12 
	一层南区（男更衣值班室）
	1.2米书桌
	尺寸（W*D*Hmm）为：1200*600*750
1、基材:选用江西“大亚”牌优质环保E0级刨花板，台面厚度25MM。甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤12%。 
2、封边:采用与板材同色封边,厚度2.0mm,采用激光封边工艺，无缝封边，能长期不变形、不开裂，耐污、耐、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。。 
3、热熔胶：采用“三棵树”牌优质环保品牌热熔胶，品质优异，经得起寒冷和高温气候考验，保证表面无裂纹、鼓泡、起皱等现象。 
4、五金配件：采用优质“DTC”品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理。
	张
	1.00 

	13 
	一层南区（男更衣值班室）
	钢制上下床（含垫子）
	尺寸（W*D*Hmm）为：2000*900*1800
1、床立柱：闭口型材管采用上海“宝钢”牌国标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的异型钢，成型后截面尺寸：68MM*68MM闭口型材厚度为1.2mm，立柱的一面为R30左右的斜面保护，防止人员碰伤。钢管外露前沿带有2条内凹圆弧形加强筋，增加美观性和立柱牢固性，立柱封口采用环保工程塑料封闭处理要求美观大方。 
2、床厅横梁：闭口型材管采用上海“宝钢”牌国标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，成型后截面尺寸：90mm*40mm闭口型材，厚度1.2mm横梁上端向内凹，内凹深度13*20MM。钢管外露面设计两条内凹圆弧形加强筋,增加美观性和立柱牢固性；P型管底面为弧形设计以增加安全性防止磕碰。 
3、床头护栏：竖管采用3根20*20*1.1mm 方管，床头上档横拉料采用规格为25mm*25mm D型闭口型材管采用上海“宝钢”牌国标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的异型厚度1.1mm ；D型管顶面为弧形设计以增加安全性防止磕碰。床头下档横拉料采用闭口型材管采用国标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，成型后截面尺寸：90mm*40mm闭口型材，厚度1.2mm横梁上端向内凹，内凹深度13*20MM。钢管外露面设计两条内凹圆弧形加强筋,增加美观性和立柱牢固性；P型管底面为弧形设计以增加安全性防止磕碰。 
4、前护栏：护栏整体高度300mm。护栏与床梁采用满焊焊接固定。 
5、床铺支撑横档：规格为30*20国标优质冷轧方管；采用厚度1.0mm，配有静音套床板支撑梁嵌入式床横梁固定连接；每个床铺支撑横梁数量采用5根； 
6、连接卡件：床梁连接挂件与立柱之间呈内挂式采用上海“宝钢”牌优2.0厚钢板冲压成型，规格为200mm×30mm；卡件与立柱进深20mm，挂齿由导向段和锁紧段组成，挂齿3个挂齿与立柱连接牢固。 
7、爬梯：采用25*25*1.2mm方管，表面有防滑条纹。 
8、蚊帐架：采用19mm圆管，壁厚1.0mm，采用塑料套连接支床立柱上端，蚊帐架为可伸缩形式安装。 
9、床铺板：按铁床实际空间制作，采用15mm杉木板拼接而成，正反面抛光，经干燥、防腐、防蛀处理，板底加固4根30*30mm木条为支撑点，制作牢固可靠； 
10、脚套：下脚套采用内套式，进深35mm。上脚套内外套结合式，进深75mm，外套15mm，和自锁式蚊帐杆锁头一次成型，独立开模防水、防滑、防噪音、耐冲击、韧性强。要求采用优质PP工程塑料一体成型垫脚和堵头。 
11、采用“雅兰”牌8cm优质棕榈乳胶床垫
	组
	1.00 

	14 
	更衣室
	三门钢制更衣柜（裸板0.6）
	[image: image1.png]


尺寸（W*D*Hmm）为：900*500*1850
1、采用上海“宝钢”牌冷轧钢板，裸板厚度0.6mm； 
2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强，采用“恒昊”牌优质钢化玻璃 
3、五金配件：采用优质“DTC”品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 
4、门板整板一次冲压成型，没有拼接。
	组
	10.00 

	15 
	药库
	发药台
	尺寸（W*D*Hmm）为：4500*800*1000HMM
台面：采用12mm厚亚克力人造石，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 
材质：基材采用上海“宝钢”牌厚度0.8mm厚的一级电解钢板。表面光滑、平整，不易损伤，比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点，品牌选用宝钢品牌。 
焊接：柜体、柜门等钣金外观面接缝为采用满焊处理，再经多道打磨、抛光以保持为连续的平滑表面，无外露焊点、无接缝、凹陷等不良外观，焊接牢固，不开焊、脱焊。确保柜体结构的稳固性和整体美观。 
喷涂：钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，没有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、陶化、水洗等过程的前处理技术，表面颜色（可选）靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 
门板，抽屉面板：内侧设有嵌入式防撞橡胶垫避免磕碰掉漆及关门噪音，柜门及抽屉上带一次冲压成型标签卡槽，方便插入说明卡片，便于辨别分类。 
拉手：采用折弯一体成型鹅颈拉手，美观大方，易清洁，坚固耐用。 
铰链：采用优质“DTC”品牌液压阻尼铰链，单个门承重力35kg，门关闭末端自动闭合。 
滑轨：采用优质“DTC”品牌医用三节静音导轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，静音效果好，使用寿命长。 
锁具：采用优质宁波“望通”品牌，钥匙插拔、旋转灵活，锁开关无卡阻现象。 
踢脚线：柜体底部踢脚高度为130mm，内陷深40mm,台前操作时脚部无抵脚感，符合人体工程学原理，具强大的防污功能，方便打扫清理，采用0.8mm优质上海“宝钢”牌304不锈钢，无锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
	米
	4.50 

	16 
	药库
	三门钢制更衣柜（裸板0.6）
	尺寸（W*D*Hmm）为：900*500*1850
1、采用上海“宝钢”牌冷轧钢板，裸板厚度0.6mm； 
2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强，采用“恒昊”牌优质钢化玻璃 
3、五金配件：采用优质“DTC”品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 
4、门板整板一次冲压成型，没有拼接。
	组
	2.00 

	17 
	药库
	分体五节柜（裸板0.6）
	尺寸（W*D*Hmm）为：390*850*360HMM*5节
1、采用上海“宝钢”牌冷轧钢板，裸板厚度0.6mm； 
2、所有钢材焊接均采用二氧化碳气体保护焊，满焊焊口平滑，无脱焊、虚焊、焊穿现象 3、所有钢件经过、酸洗、去油、除锈、磷化处理后，表面环氧聚脂高压静电粉末喷涂，高温固化，表面光滑平整、涂层色泽均匀，无明显流挂、无剥落、露底、毛刺、返锈、色差等现象；耐酸碱、防腐蚀，喷塑无死角，表面牢固坚硬，附着力强，采用“恒昊”牌优质钢化玻璃 
3、五金配件：采用优质“DTC”品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 
4、门板整板一次冲压成型，没有拼接。
	组
	2.00 

	合计:(元)
	



